Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

v Ústí nad Labem

Fakulta životního prostředí

Laboratoře k předmětu - 
Základy analytické chemie.  
POTENCIOMETRIE

xxxxxxx

xxxxx

2. ročník komb..studia VH

23.3.2008

Potenciometrie

- Princip

Potenciometrická titrace je založena na sledování potenciálu elektrody v průběhu titrace. Podmínkou je, aby byl potenciál pracovní elektrody určen koncentrací buď stanovované látky, vznikající látky, nebo koncentrací titračního činidla.U neutralizačních titrací sledovaných potenciometricky získáme charakteristický průběh titračních křivek.

Při potenciometrických titracích většinou nejprve provádíme orientační titraci, kdy přidáváme titrační činidlo po 1 ml a měříme potenciál elektrody nebo pH po každém přidání. Z orientačního měření odhadneme body ekvivalence a při následujícím měření přidáváme titrační činidlo v okolí bodu ekvivalence po menších dávkách (0,1 nebo 0,2 ml), což umožní přesnější stanovení bodu ekvivalence.

- Vlastní práce

Použité chemikálie a přístroje:

Chemikálie: roztok 0,1M NaOH, kyselina šťavelová dihydrát p.a. (M = 126,066 g.mol-1), roztok fenolftaleinu, roztok kyseliny fosforečné, roztoky pufru o pH = 4 a pH = 10

Přístroje: byreta, pipeta, váha, měřící přístroj inoLab, magnetická míchačka, kádinky, titrační baňky, nálevka, lžička

  - Stanovení titru odměrného roztoku 0,1 M NaOH

2NaOH + H2C2O4 → Na2C2O4 + 2 H2O ( Ft = 0,5)

Z rovnice jsem vypočetl potřebné množství H2C2O4, tak aby spotřeba odměrného roztoku NaOH byla přibližně 20ml. Do třech titračních baněk jsem navážil potřebné množství, které jsem rozpustil v 50ml destilované vody. Do roztoku jsem přidal 2-3 kapky fenolftaleinu a titroval jsem do prvního stálého růžového zabarvení.

Výpočet potřebného množství H2C2O4 :

m (H2C2O4)= c (NaOH) x V (NaOH) x M (H2C2O4) x Ft

m (H2C2O4)= 0,1 x 0,02 x 126,066 x 0,5

m (H2C2O4)= 0,126 g

Výpočet koncentrace NaOH :

c (NaOH) = m (H2C2O4)/ [V(NaOH) x M(H2C2O4) x Ft]

| n | m (H2C2O4) [g] | V(NaOH) [ml] | c (NaOH) [mol.l-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

c(NaOH) = (c1 +c2 + c3)/3 = 0,10077 mol.l-1

  - Příprava přístroje k měření – kalibrace

Ke kalibraci měřícího přístroje jsem použil dva roztoky pufru s pH = 4 a pH = 10.

- Zapnul jsem přístroj inoLab a nastavil režim měření

- Vlastní kalibrace - opakovaně jsem stiskl klávesu „CAL“, dokud se na přístroji nezobrazil symbol    AutoCal a Ct1

  - ponořil jsem měřící elektrodu dokonale opláchnutou destilovanou vodou do roztoku pufru o pH = 10

  - spustil jsem kalibraci klávesou „RUN ENTER“. Na displeji se zobrazilo napětí elektrody. V okamžiku kdy byla zjištěna stabilní hodnota zobrazilo se Ct2

  - elektrodu jsem důkladně opláchl destilovanou vodou

  - ponořil jsem elektrodu do druhého roztoku pufru o pH = 4 a potvrdil klávesou „RUN ENTER“. Po zjištění stabilní hodnoty se mi na displeji zobrazila hodnota strmosti (mV/pH) a po stisknutí klávesy „RUN ENTER“ se na displeji zobrazila hodnota asymetrie (mV).

- Zpět do režimu měření jsem se dostal stiskem klávesy „M“

- Přístroj byl zkalibrován a mohl jsem přistoupit k vlastnímu měření

  - Stanovení kyseliny fosforečné potenciometrickou titrací

Stanovení kyseliny fosforečné jsem prováděl ve dvou měřeních. V prvním případě jsem titroval kyselinu fosforečnou přidáváním po 1 ml roztoku NaOH. Po  každém přidání 1ml jsem zaznamenal hodnotu pH. Roztok louhu jsem přidával až do doby kdy hodnota pH přesáhla 11. Poté jsem postup zopakoval s tím, že v okolí předpokládaných bodů ekvivalence (určeno z přírůstků pH) jsem přidával po 0,2 ml. Měření jsem opět ukončil po překročení hodnoty pH =11.

Ze zaznamenaných hodnot (viz tab.1 a 2. a graf 1.,2.a 3.) jsem určil body ekvivalence a spočítal celkové látkové množství kyseliny fosforečné. Body ekvivalence jsem určil z přesnějšího tj. druhého měření. Do jednotlivých grafů byli vyneseny hodnoty zjištěné ve druhém měření.

Výpočet látkového množství H3PO4 :

1.bod ekvivalence byl určen pro pH = 4,81 a spotřebované množství NaOH 24,4 ml

H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O (Ft = 1)

n (H3PO4)= c (NaOH) x V(NaOH) x Ft

n (H3PO4)= 0,10077 x  0,0244 x 1 x 10

n (H3PO4)= 0,02458788 mol

2.bod ekvivalence byl určen pro pH = 9,48 a spotřebované množství NaOH 50ml.

H3PO4 + 2 NaOH → Na2HPO4 + 2 H2O (Ft = 0,5)

n (H3PO4)= c (NaOH) x V(NaOH) x Ft

n (H3PO4)= 0,10077 x 0.05 x 0.5 x 10

n (H3PO4)= 0,0251925 mol

Látkové množství H3PO4 ve vzorku:

n (H3PO4)= (0,02458788 + 0,0251925)/2

n (H3PO4)= 0,02489 mol

- Závěr

Z naměřených hodnot a jejich vynesení do grafu vyplývá, že druhý bod ekvivalence není možná určen s největší přesností. Je možné, že kdybych přidával roztok NaOH po 0,2 ml i dále po dosažení spotřeby 50ml, byl by 2. bod ekvivalence výše. Z uvedeného také vyplývá, že i hodnota látkového množství kyseliny fosforečné by možná byla o něco vyšší.

Jestliže se budu držet mnou naměřených hodnot, musím konstatovat, že průměrné látkové množství kyseliny fosforečné ve sledovaném vzorku je 0,02489 mol.

tab. 1-měření sloužící k určení přibližné oblasti bodů ekvivalence

tab. 2 – měření sloužící k přesnějšímu určení bodů ekvivalence

Graf 1

Graf 2

Graf 3